Die Datenübertragung in den VFO erfolgt in 57600 Baud, 8 Datenbits, no parity. Ein Handshake ist nicht vorgesehen, jedoch quittiert der VFO den Datenempfang mit der Anzeige „Date received ok“.

Für die Übertragung eines Frequenzwertes werden 4 Bytes gesendet, das Kontrollbyte und 3 Datenbytes.

# Einstellung des VFO auf eine bestimmte Frequenz

| 55 hex | Datenbyte MSB | Datenbyte | Datenbyte LSB |
| --- | --- | --- | --- |

Beispiel: 7654321 Hz entspricht in hexadezimalschreibweise  74 CB B1. MSB wird zuerst gesendet.  Das Kontrollbyte für die Einstellung des VFO auf eine bestimmte Frequenz ist 55(hex), es wird also folgende Reihe gesendet (alles hex-Werte): 55, 74, CB, B1.