YAESU FT-101 / FT-277  with WRAASE DDS-VFO “UDV”

### Connecting Cable and VFO+SPLIT Configuration

| Die beiden Modi (Int./ext. VFO bzw. 2 VFOs A/B) erfordern eine unterschiedliche Beschaltung. Dafür können entweder zwei Kabel hergestellt werden oder es wird –wie in der Zeichnung dargestellt- ein kleiner Umschalter vorgesehen. | Both modes (int/ext. VFO or 2 VFOs A/B) require a little dífferent wiring of the connecting cable. You may either prepare two cables or insert a small switch as indicated in the drawing below. |
| --- | --- |

| # „DDS+TRX VFO“ not allowed! | # „DDS+TRX VFO“ nicht erlaubt! |
| --- | --- |

### Wichtige Modifikation im FT-101 / FT-277

Der HF-Ausgang des internen VFO des Transceivers muss bei Zweit-VFO-Betrieb durch ein Relais unterbrochen werden. Im Originalzustand wird nur die Betriebsspannung des VFO abgeschaltet mit der Folge, dass der sehr niederohmige Ausgang (ca. 3 Ohm) das HF-Signal des externen VFO so stark belastet, dass dieses total zusammenbricht. Das kleine Relais lässt sich leicht nachträglich einbauen und wird von der Betriebsspannung des internen VFO gesteuert.

### Important modification on the FT-101 / FT-277

During operation of the DDS-VFO, the HF-output line of the internal VFO must be interrupted by a small relais.  The original circuit simply switches off the DC voltage for the internal VFO but leaves the output line connected which represents a very low impedance of about 3 Ohms, which lets the output voltage of the UVD break down. The relais is controlled by the DC supply voltage of the internal VFO.